Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne i wymagane dotyczące oferowanego sprzętu medycznego

## PAKIET 1

Przeznaczenie: - Oddział Okulistyczny

Poz.1. Soczewka wewnątrzgałkowa I.

Wymagania:

- dwuwypukła z asferyczną powierzchnią tylną

- jednoczęściowa

- akrylowa

- hydrofobowa

- posiadająca filtr  UV przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 395-400nm./

-  filtr światła niebieskiego

- stopień uwodnienia poniżej 0,5%

- współczynnik refrakcji 1,55

- średnica optyczna 6,0mm

- długość całkowita 12,5-13,0 mm

- zakres dioptrażu min.+6,0 do+30,0 Dsph

- kompatybilna z YAG laserem

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania bezpłatnie pięciu zestawów implantacyjnych wielorazowego użytku składających się z injectora z kartridżem pasującym do cięcia rąbkowego o wielkości uzgodnionej z kupującym i pęsety do soczewek. Wykonawca zobowiązuje się również do bezpłatnego dostarczenia jednorazowych kartridży do injectorów w ilości 1 soczewka -1 kartridż.

Poz. 2 Soczewka wewnątrzgałkowa II.

Wymagania:

-jednoczęściowa

-akrylowa

-hydrofobowa

-asferyczny typ optyki

-średnica optyczna 6,0 mm

-długość całkowita 12,5-13,0 mm

-stopień uwodnienia poniżej 0,5%

-posiadająca filtr UV   /przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 395-400nm./

-dioptraż od + 6,0 do +30 D co 0,5D

-kompatybilna z laserem YAG

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania jednorazowych kartridży do injectorów w ilości 1 soczewka-1 kartridż

Poz. 3 Soczewka wewnątrzgałkowa multifokalna.

Wymagania:

-wieloogniskowa dyfrakcyjno-refrakcyjna

-jednoczęściowa

-akrylowa

-hydrofobowa

-stopień uwodnienia poniżej 0,5%

-z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego

-średnica części optycznej 6,0 mm

-średnica całkowita 12,5-13,0mm

-angulacja 0 st

-zakres mocy od +10,0 do +30,0 D co 0,5

- z dodatkiem do bliży +2,5D lub +3,0D

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia kartridży jednorazowych do injectorów w ilości 1 soczewka -1 kartridż.

Poz. 4 Soczewka wewnątrzgałkowa toryczna.

Wymagania:

-jednoczęściowa

-akrylowa

-hyrofobowa

-asferyczny typ optyki

- średnica optyczna 6,0 mm

- długość całkowita 12.5-13,0 mm

-współczynnik refrakcji 1,55

- posiadająca filtr UV i fitr światła niebieskiego

-stopień uwodnienia poniżej 0,5%

-dioptraż od + 6,0D do+30,0 D

- moc cylindra w płaszczyźnie :1,0D, 1,5 D, 2,25D, 3,0D, 3,75D, 4,5D, 5,25D, 6,0D

-kompatybilna z laserem YAG

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania jednorazowych kartridży do injectorów w ilości 1 soczewka - 1 kartridż

Poz. 5 Materiał wiskoelastyczny K/D.

Wymagania:

Zestaw wiskoelastyków w dwóch ampułkostrzykawkach z różnymi substancjami w jałowym blistrze

-   Wiskoelastyk dyspersyjny 4% chondroitynosiarczan sodu i 3% hialuronian sodu o pojemności 0,35 ml

-  Wiskoelastyk kohezyjny 1% hialuronian sodu o pojemności  0,40 ml.

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa I | 2300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka wewnątrzgałkowa II | 2300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewka wewnątrzgałkowa multifokalna | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | Soczewka wewnątrzgałkowa toryczna | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Materiał wiskoelastyczny K/D | 4800 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA  APARATU DO WITREKTOMII PRZEDNIEJ I TYLNEJ I FAKOEMULSYFIKACJI

Parametry określone jako "TAK", są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model (podać) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent, pełna nazwa i adres (podać) |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: min. 2010 (podać) |  |  |  |  |  |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametr punktowany | Parametr oferowany |  |  |
| A | ##### WITREKTOMIA |  |  |  |  |
| 1. | Pneumatyczny napęd noża do witrektomii realizowany dwoma liniami pneumatycznymi-jedna zamykająca, druga otwierająca port aspiracyjny | TAK |  |  |  |
| 2. | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | TAK |  |  |  |
| 3. | #### Zakres prędkości pracy noża (cięć/min.) | #### 100-7500 (podać) |  |  |  |
| 4. | #### Możliwość regulacji cyklu pracy noża, tj. #### czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego niezależnie od ilości cięć w zakresie min. 100-4000 cięć na minutę | ### TAK |  |  |  |
| 5. | #### Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg) | 0-650 ( podać) |  |  |  |
| 6. | #### Możliwość pracy z nożem 20, 23 , 25 i 27Ga | # TAK |  |  |  |
| 7. | #### System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej | # TAK |  |  |  |
| B | - POMPA ASPIRACYJNA |  |  |  |  |
| 1. | #### Rodzaj pompy roboczej typu Venturi | #### Venturi Tak (podać) |  |  |  |
| 2. | #### Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20Ga | TAK |  |  |  |
| C | - OŚWIETLACZ ŚWIATŁOWODOWY |  |  |  |  |
| 1. | #### Ksenonowe źródło światła | #### TAK |  |  |  |
| 2. | #### Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu | TAK |  |  |  |
| 3. | #### 4 porty oświetlenia | TAK |  |  |  |
| 4. | #### Niezależne włączanie i regulacja natężenia | TAK |  |  |  |
| 5. | Możliwość chwilowego wyłączenia oświetlenia z przełącznika nożnego | TAK |  |  |  |
| D | ###### MODUŁ DO FAKOEMULSYFIKACJI |  |  |  |  |
| 1. | #### Częstotliwość pracy głowicy (kHz) | #### 32 - 44 # (podać) |  |  |  |
| 2. | #### Możliwość podawania jednoczasowo płynu do przedniej i tylnej komory w zabiegach fakowitrektomii | # TAK # (podać) |  |  |  |
| 3. | #### Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym do 100 pulsów/sekundę | # TAK |  |  |  |
| 4. | Głowica fako z min 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym z możliwością oscylacyjnego ruchu tipa z częstotliwością ultradźwiękową w kierunku poprzecznym do osi głowicy. Ruch poprzeczny sterowany niezależnie od ruchów wzdłużnych z możliwością całkowitego wyłączenia ruchów wzdłużnych przy zachowaniu ruchów poprzecznych | # TAK |  |  |  |
| 5. | Możliwość regulacji przepływu | # TAK |  |  |  |
| E | ###### FAKOFRAGMENTACJA |  |  |  |  |
| 1. | #### Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji | # TAK |  |  |  |
| F | ###### LASER |  |  |  |  |
| 1. | #### Wbudowany laser 532nm | # TAK |  |  |  |
| 2. | #### Zakres mocy (m | # 30-2000 # (podać) |  |  |  |
| 3 | - Możliwość regulacji parametrów pracy lasera na zewnętrznym ekranie monitora aparatu | # TAK |  |  |  |
| G | POZOSTAŁE FUNKCJE |  |  |  |  |
| 1. | #### Moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi, np. mikronożyczek | TAK |  |  |  |
| 2. | #### Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy witrektomu | # TAK |  |  |  |
| 3. | #### Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający przełączanie pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie zabiegu przez operatora z przełącznika nożnego | # TAK |  |  |  |
| 4. | #### Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | # TAK |  |  |  |
| 5 | #### Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu | # TAK |  |  |  |
| 6 | #### Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | # TAK |  |  |  |
| 7 | #### Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnej) (mmHg) | # 0-120 # (podać) |  |  |  |
| 8 | #### Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) | # TAK |  |  |  |
| 9 | #### Funkcja refluxu liniowego-wielkość refluxu regulowana liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny | # TAK |  |  |  |
| 10 | #### Możliwość zapamiętania, a następnie wydrukowania informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) | # TAK |  |  |  |
| 11 | #### Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 17 cali | # TAK |  |  |  |
| 12 | #### Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym | # TAK |  |  |  |
| 13 | - Funkcja automatycznego napełniania strzykawki gazem medycznym za pośrednictwem aparatu umożliwiającego wykonanie całej czynności napełnienia i śródzabiegowego podania do oka przez instrumentariuszkę czystą lub chirurga bez konieczności dodatkowej osoby/ tzw niesterylnej/ | # TAK |  |  |  |
| 14 | #### Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | # TAK |  |  |  |
| 15 | #### Sterowanie bezprzewodowe | # TAK |  |  |  |
| 16 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe | # TAK |  |  |  |

Wykonawca użyczy nieodpłatnie w użytkowanie na rzecz Zamawiającego aparat do witrektomii przedniej i tylnej i fakoemulsyfikacji, rok produkcji nie wcześniej niż 2010 r.  na czas trwania umowy.

| Lp. | Parametry Techniczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KONFIGURACJA APARATU DO WITREKTOMII I FAKOEMULSYFIKACJI - 1szt. |  |  |  |
|  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | przełącznik nożny - 1 szt | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pokrowiec – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania – 1 szt. | TAK |  |
|  | Głowica do fakoemulsyfikacji – 3 szt. | TAK |  |
|  | Pęseta diatermiczna prosta – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przewód do diatermii silikonowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Końcówki I/A bimanualne – 2 szt. | TAK |  |
|  | Końcówki koaxialne – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kluczyk do odkręcania tipów – 1szt. | TAK |  |
|  | Zeiss filtr do mikroskopu – 1 szt. | TAK |  |
|  | Głowica do fakofragmentacji – 1 szt. | TAK |  |
|  | Okulary ochronne do lasera – 1 szt. | TAK |  |
|  | Tipy do fakofragmentacji – 1 szt. | TAK |  |
|  | Przewód do sprężonego powietrza - 1 szt. | TAK |  |

Wykonawca użyczy nieodpłatnie w użytkowanie na rzecz Zamawiającego biometr optyczny, rok produkcji nie wcześniej niż 2017 r  na czas trwania umowy.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA  BIOMETRU OPTYCZNEGO

- Parametry określone jako "TAK",  są warunkami wymaganymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model (podać) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent, pełna nazwa i adres (podać) |  |  |  |
| Rok produkcji: min. 2017 r (podać) |  |  |  |
| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | Parametr punktowany | Parametr oferowany |
| 1. | pomiar oparty na technologii optycznej niskoherentnej reflektometrii | TAK |  |
| 2. | funkcja kalkulacji mocy wszczepu wewnątrzgałkowego według aktualnych formuł | TAK |  |
| 3. | - oznaczenie CCT/ centralna grubość rogówki/ z dokładnością do 2 mikronów | #### 100-7500 (podać) |  |
| 4. | - Pomiary: - Długość gałki ocznej - Rzeczywistej głębokości komory przedniej - Grubość soczewki - Osi widzenia - Przesunięcie osi widzenia - Grubość siatkówki - Horyzontalnej szerokości tęczówki | - TAK |  |
| 5. | - pupillometria | - TAK |  |
| 6. | - keratometria z materycą ok. 32 punktów pomiarowych | - TAK |  |
| 7. | - oprogramowanie w jęz. polskim | - TAK |  |
| 8. | - instrukcja w jęz. polskim | - TAK |  |
| 9. | - aparat – rok produkcji nie starszy niż 2017 | - TAK |  |

## PAKIET 2

Poz. 1 Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury WITREKTOMII  z nożem do 5000 cięć: 20G.

Wymagania:

Skład zestawu:

-1 kaseta płynowa  z workiem odpływowym kompatybilna z oferowanym aparatem

-1 pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min

-1 oświetlacz  prosty 20G

-1  linia ekstruzyjna

-1 nóż grotowy do sklerotomii typu V-lance 20G

-1 kaniula infuzyjna

-3 zatyczki skleralne 20G

-3 zatyczki skleralne 19G

-1 worek na panel przedni

-1 3-drożny zawór odcinający

-1 zestaw do kroplówki

-1 strzykawka 20ml

-1 osłona tacy narzędziowej

-1 kaniula z silikonową końcówką 20G

-1 obłożenie stolika instrum, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu140 x140

-1 obłożenie pacjenta 140x160 z dwoma workami odciekowymi  i mostkiem

-1 osłonka plastikowa  na oko

-1 kieliszek 60ml

-1 zestaw sączków odprowadzających płyn do worka

-2  fartuch Large

- 3 ręczniki

-1  ocznik owalny

-5 gaziki 8x8 cm

-1  przylepce 2,5 x13 cm

-2  strzykawka 20 CC

-2 strzykawka 3CC

-1 strzykawka 5CC

-2 strzykawka 1CC

-2 kaniule 27G

-6 mikrogąbki spongostanowe na rękojeści

-1 gąbka do czyszczenia narzędzi

-2 mankiety na fotel operatora,

- 1 miska plastikowa o wymiarach 25X13X5CM

Ze względu na zmieniające się techniki operacyjne skład zestawu może ulegać modyfikacji

Poz. 2 Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury FAKOWITREKTOMII  z nożem do 5000 cięć: 20G.

Skład zestawu:

-1 kaseta płynowa  z workiem odpływowym kompatybilna z oferowanym aparatem

-1 nóż do otawrcia komory przedniej typu slit 2,2 mm

-1  nóż do wykonania portów bocznych typu side port 1,2 mm

-1 tip do głowicy ultradżwiekowej 0,9 mm zagięty 30

-1 osłonka tipa na komorę testową

-1 pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min

-1 oświetlacz prosty 20G

-1  linia ekstruzyjna

-1 nóż grotowy do sklerotomii typu V-lance 20G

-1 kaniula infuzyjna

-3 zatyczki skleralne 20G

-3 zatyczki skleralne 19G

-1 worek na panel przedni

-1 3-drożny zawór odcinający

-1 zestaw do kroplówki

-1 strzykawka 20ml

-1 osłona tacy narzędziowej

-1 kaniula z silikonową końcówką 20G

-1 obłożenie stolika instrum.który jest jednocześnie opakowaniem zestawu140 x140

-1 obłożenie pacjenta 140x160 z dwoma workami odciekowymi  i mostkiem

-1 osłonka plastikowa  na oko

-1 kieliszek 60ml

-1 zestaw sączków odprowadzających płyn do worka

-2  fartuchy X Large

- 2 ręczniki

-1  ocznik owalny

-5 gaziki 8x8 cm

-1  przylepce 2,5 x13 cm

-2  strzykawka 20 CC

-2 strzykawka 3CC

-1 strzykawka 5CC

-2 strzykawka 1CC

-2 kaniule 27G

-6 mikrogąbki spongostanowe na rekojeści

-1 gąbka do czyszczenia narzędzi

-2 mankiety na fotel operatora,

- 1 miska plastikowa o wymiarach 25X13X5CM

Ze względu na zmieniające się techniki operacyjne skład zestawu może ulegać modyfikacji

Poz. 3 Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury WITREKTOMII  z nożem do 5000 cięć: 23G

Skład zestawu:

-1 kaseta płynowa  z workiem odpływowym kompatybilna z oferowanym aparatem

-1 pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min

-1  linia ekstruzyjna

-3 trokary z zaworami 23G

-1 kaniula infuzyjna

-1 worek na panel przedni

-1 3-drożny zawór odcinający

-1 zestaw do kroplówki

-1 strzykawka 20ml

-1 osłona tacy narzędziowej

-1 kaniula z silikonową końcówką 23G

-1 obłożenie stolika instrum.który jest jednocześnie opakowaniem zestawu140 x140

-1 obłożenie pacjęta 140x160 z dwoma workami odciekowymi  i mostkiem

-1 osłonka plastikowa  na oko

-1 kieliszek 60ml

-1 zestaw sączków odprowadzających płyn do worka

-2  fartuch Large

- 3 ręczniki

-1  ocznik owalny

-5 gaziki 8x8 cm

-1  przylepce 2,5 x13 cm

-2  strzykawka 20 CC

-2 strzykawka 3CC

-1 strzykawka 5CC

-2 strzykawka 1CC

-2 kaniule 27G

-6 mikrogąbki spongostanowe na rekojeści

-1 gąbka do czyszczenia narzędzi

-2 mankiety na fotel operatora,

- 1 miska plastikowa o wymiarach 25X13X5CM

Ze względu na zmieniające się techniki operacyjne skład zestawu może ulegać modyfikacji

Poz. 4 Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury   FAKOWITREKTOMII  z nożem do 5000 cięć: 23G

Skład zestawu:

-1 kaseta płynowa  z workiem odpływowym kompatybilna z oferowanym aparatem

-1 nóż do otawrcia komory przedniej typu slit 2,2 mm

-1  nóż do wykonania portów bocznych typu side port 1,2 mm

-1 tip do głowicy ultradżwiekowej 0,9 mm zagięty 30

-1 osłonka tipa na komorę testową

-1 pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min

-1  linia ekstruzyjna

- 3 trokary z zaworami 23 G

-1 kaniula infuzyjna

-1 worek na panel przedni

-1 3-drożny zawór odcinający

-1 zestaw do kroplówki

-1 strzykawka 20ml

-1 osłona tacy narzędziowej

-1 kaniula z silikonową końcówką 23G

-1 obłożenie stolika instrum.który jest jednocześnie opakowaniem zestawu140 x140

-1 obłożenie pacjenta 140x160 z dwoma workami odciekowymi  i mostkiem

-1 osłonka plastikowa  na oko

-1 kieliszek 60ml

-1 zestaw sączków odprowadzających płyn do worka

-2  fartuchy X Large

- 2 ręczniki

-1  ocznik owalny

-5 gaziki 8x8 cm

-1  przylepce 2,5 x13 cm

-2  strzykawka 20 CC

-2 strzykawka 3CC

-1 strzykawka 5CC

-2 strzykawka 1CC

-2 kaniule 27G

-6 mikrogąbki spongostanowe na rekojeści

-1 gąbka do czyszczenia narzędzi

-2 mankiety na fotel operatora,

- 1 miska plastikowa o wymiarach 25X13X5CM

Ze względu na zmieniające się techniki operacyjne skład zestawu może ulegać modyfikacji

Poz. 5 Jednorazowy zestaw do podawania i usuwania oleju kompatybilny z oferowanym aparatem do witrektomii wraz  z:

- kaniulą 23 G

- kaniulą 25 G

- łącznikiem umożliwiającym połączenie z trokarami

- drenem łączącym

Poz. 6 Jednorazowy oświetlacz szerokokątny

- rozmiar  23 G

- z czytnikiem RFID umożliwiającym rozpoznanie rodzaju oświetlenia przez urządzenie

- kompatybilny z oferowanym urządzeniem

Poz. 7  Sonda do Lasera / Zagięta

- jednorazowa sonda do lasera

- rozmiar 23 G

- zagięta elastyczna końcówka z czytnikiem RFID umożliwiająca rozpoznanie rodzaju lasera przez  urządzenie

- kompatybilny z oferowanym aparatem do witrektomii

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Jałowe, jednorazowe zestawy materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury WITREKTOMII z nożem do 5000 cięć: 20G. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowe, jednorazowe zestawy materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury FAKOWITREKTOMII z nożem do 5000 cięć: 20G. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowe, jednorazowe zestawy materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury WITREKTOMII z nożem do 5000 cięć: 23G | 320 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowe, jednorazowe zestawy materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury FAKOWITREKTOMII z nożem do 5000 cięć: 23G | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy zestaw do podawania i usuwania oleju kompatybilny z oferowanym aparatem do witrektomii | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy oświetlacz szerokokątny | 410 |  |  |  |  |  |
| 7 | SONDA DO LASERA / ZAGIĘTA/ | 300 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

## PAKIET 3

Poz. 1 Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji

Skład zestawu:

-1 kaseta płynowa  z workiem odpływowym do aparatu do fakoemulsyfikacji  Infiniti Vision System

-1 nóż do otwarcia komory przedniej typu slit 2,2mm

-1 nóż do wykonania portów bocznych typu side port 1,2 mm

-1 tip do głowicy ultradźwiękowej 0.9 mm zagięty

-1 osłonka na tipa z komorą testową

-1 obłożenie stolika narzędziowego 140 cm x 140 cm

-1 obłożenie pacjenta z folią i  workiem odpływowym 140 cm x 160 cm

-2 obłożenia poręczy fotela

-2 fartuchy operacyjne „L”

-1 fartuch operacyjny „XL”

-1 prześcieradło  110 cm x 150 cm

-1 ocznik z przylepcami

-2 opatrunki oczne

-1 sączki

-6 mikrogąbki

-10 gaziki 5 cm X 5 cm

-1 kaniula do hydrodysekcji 27G

-1 kaniula do hydrodysekcji 25G

-2 kaniule do irygacji 27G

-2 igły 19G25

-1 strzykawka 10ml

-1 strzykawka 3ml

-1 strzykawka 5ml

-3 ręczniki papierowe

-2  kieliszki  60ml

-1 pojemnik plastikowy 25cmx13cmx5 cm

Ze względu na zmieniające się techniki operacyjne skład zestawu może ulegać  modyfikacji

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jałowe, jednorazowe zestawy materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji | 4800 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

## PAKIET 4

Soczewka   wewnątrzgałkowa z PMMA

- przeznaczenie – implantacja do rowka i torebki

- średnica części optycznej 6,0 – 7,0 mm

- długość całkowita  13,0 – 13,5 mm

- ukątowanie  części haptycznych  5 st-10st

- filtr UV

- minimalny zakres dioptrii  +10,0 do +34,0 D

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa z PMMA | 250 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 5

Soczewka z PMMA  do fiksacji  transskleralnej

- typ optyki  dwuwypukła

- wymiar części optycznej  7,0 mm

- długość  całkowita  12,5  -  13,0  mm

- dioptraż  min.  +  10,0  do  + 30,0  D  w skokach  co 1,0  D

- części  haptyczne z pętlami do fiksacji transskleralnej

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soczewka z PMMA do fiksacji transskleralnej | 30 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 6

Wewnątrzgałkowa  soczewka  przedniokomorowa z  PMMA

-   jednoczęściowa

-   średnica optyczna  5,5 –6,0 mm

-   długość całkowita 13,0 mm

-   dioptraż  min.  +5,0 do +30,0 D w skokach co 1,0 D

-   kompatybilność z laserem Nd - YAG

-   miejsce  wszczepienia  przednia komora

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Wewnątrzgałkowa soczewka przedniokomorowa z PMMA | 100 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 7

SOCZEWKA PRZEDNIOKOMOROWA Z HAPTYKĄ IRIS CLAW

- jednoczęściowa

- materiał PMMA

- typ haptyki iris claw

- długość całkowita 8,5 mm

- średnica optyczna  5,0 mm

- filtr UV

- zakres mocy +2,0 DSph -  +30,0 Dsph

- przeznaczenie implantacja do komory przedniej

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soczewka przedniokomorowa z Haptyką Iris Claw | 75 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 8

SOCZEWKA  Z  POCZWÓRNĄ HAPTYKĄ TYPU PRE-LOADED

- jednoczęściowa zwijalna

- sterylna

- asferyczna

-  hydrofilna

- posiadająca  4 części haptyczne z 8 wspornikami

- zapakowana fabrycznie do jednorazowego injectora

- współczynnik uwodnienia 26 %

- średnica całkowita   11,0 mm

- srednica optyczna  6,0 mm

- angulacja 6 stopni

- posiadająca filtr UV

- dioptraż min od + 10,0 do + 30,0 Dsph  co 0,5 Dsph

- kompatybilna z laserem YAG

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soczewka z poczwórną Haptyką typu PRE-LOADED | 360 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 9

SOCZEWKA  Z POCZWÓRNĄ   HAPTYKĄ   DO MICS

- jednoczęściowa, zwijalna

- materiał  akrylowy, hydrofilny

- bezaberracyjna

- wymiar całkowity od 10,5 mm do 11,0 mm

- średnica części optycznej od 5,6 mm do  6,2 mm

- cztery części haptyczne narożne

- min 3 stopniowa stabilizacja haptyki

- znacznik właściwego położenia soczewki

- posiadająca filtr UV

- przeznaczona do mikrocięcia / od i ponizej 2,2 mm/

- poziom uwodnienia równy lub większy 26%

- angulacja 10  stopni

- dioptraż  od 0 Dsph do + 30,0 Dsph co 0,5 Dsph   / dopuszczalny w granicach 0-10,0 Dsph co  1,0 Dsph /

- kompatybilna z laserem typu YAG

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania jednorazowego injectora i kartridża  do każdej soczewki pasujących do ustalonej z odborcą  wielkości cięcia. Wykonawca również przekaże bezpłatnie 2 pęsety wielorazowego użytku do załadowywania soczewek do kartridży.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soczewka z poczwórną Haptyką do MICS | 200 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 10

Materiał  wiskoelastyczny

Syntetyczny hialuronian sodu o stężeniu 1.0% - 1.4%  w ampułko

-strzykawce o objętości min.0,85 cm3 z kaniulą 25G lub 27 G.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał wiskoelastyczny | 900 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 11

Jednorazowe,sterylne  końcówki z nożem do witrektomii przedniej  do aparatu Infiniti Vision System

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowe, sterylne końcówki z nożem do witrektomii przedniej do aparatu Infiniti Vision System | 120 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 12

Ring tęczówkowy Malyugina

- jednorazowy

- sterylny

- materiał polipropylen

- wielkość 6,25 mm

- kształt kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę

- w komplecie  injector jednorazowy do wszczepiania i usuwania ringu przez port

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ring tęczówkowy Malyugina | 100 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 13

Jednorazowy,sterylny,mikrochirurgiczny  nóż skośny  o kącie ścięcia  30 st.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowy, sterylny, mikrochirurgiczny nóż skośny o kącie ścięcia 30 st. | 80 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 14

Jednorazowy,sterylny,mikrochirurgiczny nóż skośny o kącie ścięcia  45 st.

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowy, sterylny, mikrochirurgiczny nóż skośny o kącie ścięcia 45 st. | 360 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 15

Jednorazowa, sterylna pęseta do ILM

-rozmiar 23 G

-  siła chwytająca  przekraczająca  25 gramów

- z uchwytem w kształcie koszyczka umożliwiającym chwyt w obszarze 360 stopni

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowa ,sterylna pęseta do ILM | 200 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 16

Jednorazowy, sterylnie pakowany nóż typu Slit  2,75 mm

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowy, sterylnie pakowany nóż typu Slit 2,75 mm | 100 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET 17

Soczewka do operacji witrektomijnych plamki

- asferyczna

- moc 59 Dsph

- pole widzenia 30 stopni

- 6 punktów podparcia

- rozmiar u podstawy 200mm

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Soczewka do operacji witrektomijnych plamki | 150 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO) |  |  |  |  |  |  |  |