Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane

UWAGA!

Zamawiający informuje, że parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanej aparaturze /sprzęcie medycznym.

.

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pododdziału Onkologii i Poradni Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/ 48 /2022

OFERUJEMY:

PAKIET 1

| L.p. | NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) |  | Podatek VAT (%) |  | Wartość brutto (PLN |  | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel do chemioterapii | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | xxx |  |  |  | xxx |

PAKIET 1 – miejsce montażu i uruchomienia:

Pododdział Onkologii – 7 szt.

Poradnia Onkologiczna – 2 szt.

o następujących parametrach:

PAKIET 1

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulacja sterowana pilotem: wysokości, segmentu pleców, siedziska, podudzia, Trendelenburga, pozycja fotelowa oraz podparcia stóp, Całkowita długość leża – 2030 mm (+/- 50 mm) Całkowita szerokość leża – 900 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 2 | Niezależna regulacja jednocześnie oparcia pleców oraz segmentu nóg | TAK |  |
| 3 | Możliwość zabezpieczenia pilota poprzez dedykowany klucz | TAK |  |
| 4 | Segment pleców w części barkowej profilowany i poszerzany | TAK |  |
| 5 | Materac 3-sekcyjny, odpinany – w celu zapewnienia dostępu do powierzchni leża oraz spodniej części materaca podczas mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 6 | Tapicerka wykonana z tworzywa o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych dostępna w 10 kolorach, do uzgodnienia z zamawiającym na etapie postępowania | TAK |  |
| 7 | Podstawa jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy nie mniej niż 100 mm w tym 2 z centralną blokadą | TAK |  |
| 8 | Zabudowana podstawa fotela osłoną z tworzywa ABS lub równoważne | TAK |  |
| 9 | Pod siedziskiem siłowniki sterujące zabezpieczone osłoną z tworzywa ABS lub równoważne | TAK |  |
| 10 | Dwa wielofunkcyjne, tapicerowane podłokietniki, zdejmowane, z regulacją: - wysokości oraz kąta nachylenia w pionie w zakresie +/- 150 - kata nachylenia w poziomie w zakresie +/- 900 - odchylane do góry o kąt 850 - zintegrowane z segmentem pleców z funkcją utrzymania pozycji ustalonej przy jednoczesnej regulacji segmentem pleców | TAK |  |
| 11 | Materiały z których wykonany jest fotel umożliwiają stosowanie do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej | TAK |  |
| 12 | Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze min. 235 kg. | TAK |  |
| 13 | Rok produkcji – 2022 | TAK |  |
| 14 | Wyposażenie W segmencie pleców: - mechaniczna funkcja CPR - tapicerowany podgłówek z regulacją wysokości - uchwyt na podkład jednorazowy w rolce Po obu stronach leża (zewnętrzna krawędź podłokietnika) - uchwyty na pilota Tapicerowany wałek wypełniający przestrzeń pomiędzy segmentem siedziska oraz nóg Podłokietniki: - wieszak wykonany z HPL, umieszczony pod lewym podłokietnikiem na torbę lub inne rzeczy pacjenta z możliwością schowania pod spód podłokietnika - uchwyt wykonany z HPL na kubek jednorazowy lub butelkę z miejscem na telefon komórkowy, umieszczony pod prawym podłokietnikiem | TAK |  |