Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne 
i wymagane dotyczące oferowanej aparatury medycznej i  sprzętu medycznego

Uwaga:

Zamawiający wymaga załączenia oryginalnych materiałów technicznych producenta potwierdzających parametry wpisane w tabelach oraz zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach i u producenta.

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

………………………….

Pieczątka Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów:  Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego realizowane w ramach projektu  RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18 pn „Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna. Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia znak sprawy: ZT-SZP-226/01/41/2019

OFERUJEMY:

PAKIET 1

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piłka położnicza | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek sako | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| PAKIET 1 POZYCJA 1 – Piłka położnicza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejsce przeznaczenia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży |  |  |  |
| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| 1 | W kształcie fasoli (50x100 cm +/- 20 cm) | TAK, podać |  |
| 2 | Gładka, gumowa powierzchnia (umożliwiająca dezynfekcję) | TAK |  |
| 3 | Wielkość i kształt zapewniający stabilną oraz komfortową pozycję rodzącej | TAK |  |
| PAKIET 1 POZYCJA 2 – Worek sako (pufa, siedzisko) |  |  |  |
| Miejsce przeznaczenia: Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, |  |  |  |
| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| 1 | Wypełniony styropianowymi granulkami | TAK |  |
| 2 | Wykonany z plamoodpornego, wodoodpornego, łatwego w utrzymaniu czystości materiału | TAK |  |
| 3 | Uniwersalna wielkość i kształt | TAK |  |
| 4 | Wymiary: szer. 100 cm +/- 10 cm; wys. 120 cm +/- 10 cm; głęb. 100 cm+/- 10 cm | TAK, podać |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 2

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detektory tętna płodu | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| PAKIET 2 Detektory tętna płodu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejsce uruchomienia: Oddział Ginekologiczno - Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. |  |  |  |
| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| 1 | Wyświetlacz kolorowy min. 2.4” LCD prezentujący wykres lub wartości liczbowe FHR z funkcją alarmu tętna | TAK |  |
| 2 | Głośny osłuch z możliwością podłączenia słuchawek | TAK |  |
| 3 | Obserwowanie wyniku badania w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 4 | Duże czoło głowicy | TAK |  |
| 5 | Wbudowany akumulator | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonania do 250 badań bez konieczności ładowania detektora | TAK |  |
| 7 | Monitorowanie tętna płodu od 12 tygodnia | TAK |  |
| 8 | Wbudowany akumulator Litowo-Jonowy, wskaźnik naładowania na ekranie | TAK |  |
| 9 | Technika pomiarowa Dopplera (taka jak w aparatach KTG) | TAK |  |
| 10 | Wysokoczuła sonda 2.0 MHz ± 5% z czołem o dużej powierzchni | TAK |  |
| 11 | Zakres pomiarowy 50 - 210 BPM | TAK |  |
| 12 | Rozdzielczość 1 BPM | TAK |  |
| 13 | Dokładność ±1% lub ±1 BPM | TAK |  |
| 14 | Głośnik min. 1W | TAK |  |
| 15 | Automatyczne wyłączanie po 1 minucie bezczynności i braku sygnału. | TAK |  |
| 16 | Ładowanie poprzez USB z komputera lub dołączonej ładowarki | TAK |  |
| 17 | W zestawie: - pokrowiec - ładowarka USB - przewód do ładowania USB z ładowarki lub komputera | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET 3

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

o następujących parametrach:

| PAKIET 3 – Aparat do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejsce uruchomienia: Oddział Dziecięcy Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. |  |  |  |
| L.P. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY - podać |
| 1 | Analizator łatwy w obsłudze | TAK |  |
| 2 | Analizator z walizką transportową | TAK |  |
| 3 | Ustniki jednorazowe min. 400 szt. | TAK |  |
| 4 | Gaz do kalibracji – 2 szt. | TAK |  |
| 5 | Zakres pomiaru 0-300 ppm | TAK, podać |  |
| 6 | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 7 | Czas trwania pomiaru do 60 sek | TAK, podać |  |
| 8 | Zasilanie bateriami | TAK |  |
| 9 | Standardowy element do pobierania próbek (trójnik) | TAK |  |
| 10 | Zestaw do kalibracji – min. 5 szt. | TAK, podać |  |
| 11 | Baterie w zestawie | TAK |  |

….....................(miejscowość),  dnia ….................. 2019 r.

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy