Załącznik nr 4 do SWZ

- Zestawienie asortymentowo- ilościowe i parametry wymagane

Zamawiający informuje, że wskazane parametry są wymagane;

brak informacji o oferowanym parametrze zostanie uznane za brak parametru

w zaoferowanym asortymencie

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

projekt pn.  „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia

z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 
na terenie województwa podlaskiego”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 
Osi Priorytetowej XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 
Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19

znak sprawy ZT-SZP-226/01/63/2023

OFERUJEMY:

PAKIET 1

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (ZŁ) | Wartość netto (ZŁ) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (ZŁ) | OFEROWANY: nazwa, model, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna CPM do ćwiczeń stawu barkowego | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szyna CPM do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szyna CPM do ćwiczeń stawu skokowego | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXX |

o następujących parametrach:

| Dotyczy pozycji nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) |
|  | Zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji stawu barkowego ciągłym ruchem biernym z możliwością wykonywania ruchu fali (ósemki) |  |
|  | Urządzenie zapewniające zgodny z anatomią i biomechaniką ruch PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation) |  |
|  | Minimum trzy zsynchronizowane silniki zapewniające ruchy wielopłaszczyznowe w następujących osiach: - przodopochylenie i tyłopochylenie, - przywodzenie i odwodzenie, - rotacja wewnętrzna i zewnętrzna, - prostowanie i zginanie (z prostą lub zgiętą ręką w łokciu). |  |
|  | Wybór synchronizacji lub braku synchronizacji pracy poszczególnych silników |  |
|  | Niska waga urządzenia - do 28 kg |  |
|  | Stabilne urządzenie ze zintegrowanym fotelem o miękkim obiciu w pełni dezynfekowalnym z regulowaną pozycją oparcia pleców i zdrowego ramienia, ze stabilizacją obręczy barkowej zapobiegającej kompensacji ruchów przez pacjenta. |  |
|  | Możliwość pracy kończyny prawej lub lewej bez konieczności stosowania przystawek lub akcesoriów z pomocą dedykowanego interaktywnego programu konwersji. |  |
|  | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego |  |
|  | Możliwość bezpośredniego i jednoczesnego ustalania zakresów ruchu dla poszczególnych płaszczyzn na panelu danego siłownika |  |
|  | Funkcja blokady menu pilota oraz wybranych funkcji |  |
|  | Pilot wyposażony w wyraźny podświetlany dotykowy ekran kolorowy LCD TFT z regulacją jasności. |  |
|  | Intuicyjna obsługa z zastosowaniem graficznych ikon funkcyjnych na ekranie i obsługa (oprogramowania) w języku polskim. |  |
|  | Bieżąca informacja o przebiegu ruchu, funkcji i programie terapii wyświetlana na ekranie pilota |  |
|  | Oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami wysokości osi stawu, długości ramienia, przedramienia, kąta ustawienia stawu łokciowego |  |
|  | Funkcja „nowy pacjent” resetująca ustawienia dla nowego pacjenta i ustawiająca urządzenie w pozycji wyjściowej |  |
|  | Funkcja „transport” automatyczne ustawienie się szyny w pozycji do transportu |  |
|  | Możliwość ustawiania głośności sygnałów dźwiękowych. |  |
|  | Menu serwisowe dla celów serwisu. |  |
|  | Minimalny zakres wzrostu pacjenta 120 – 210 cm |  |
|  | Waga pacjenta minimum do 175 kg |  |
|  | Minimalny zakres ruchu w stawie barkowym: przywodzenie/odwodzenie 0° - 30° - 160° |  |
|  | Minimalny zakres ruchu w stawie barkowym: przodopochylenie/tyłopochylenie 110° - 0° - 10° |  |
|  | Minimalny zakres ruchu w stawie barkowym: podnoszenie 30° - 175° |  |
|  | Minimalny zakres ruchu w stawie barkowym: rotacja wewnętrzna/rotacja zewnętrzna 90° - 0° - 90° |  |
|  | Minimalny zakres ruchy w stawie barkowym: zginanie/prostowanie 0° - 30° - 160° |  |
|  | Minimalny zakres ustawień w stawie łokciowym wyprost/zgięcie 0° - 90° |  |
|  | Minimum ruchy wielopłaszczyznowe, zsynchronizowane i realizacja ćwiczeń zgodnych z koncepcją PNF |  |
|  | Regulacja prędkości pracy w min 20 poziomach. |  |
|  | Pauza nastawiana w zakresie min: od 0 do 30 sekund |  |
|  | Stopniowe automatyczne przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych |  |
|  | Nastawy w czasie rzeczywistym – urządzenie porusza się odpowiednio w czasie ustawiania zakresu ruchu w celu uniknięcia urazów |  |
|  | Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy. |  |
|  | Adaptacyjna, automatyczna zmiana kierunku ruchu przy oporze – autorewers, z regulowanym zakresem tolerancji w minimum 20 poziomach. |  |
|  | Klasa ochronności II zabezpieczająca przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim |  |
|  | Ćwiczenie ciągłe bez limitu czasu |  |
|  | Programowany czas ćwiczenia od 1 min do 12 godzin - ustawiany co minutę z funkcją prezentacji pozostałego czasu ćwiczenia w czytelnej formie graficznej na ekranie pilota |  |
|  | Program rozgrzewki – płynne i stopniowe rozszerzenie do ustawionego zakresu ruchu w minimum 15 cyklach |  |
|  | Program rozszerzania ruchu dla minimum tyłopochylenia, odwodzenia, rotacji wewnętrznej i zewnętrznej – automatyczne poszerzanie zakresu ruchu zgodnie z zaprogramowaną ilością cykli poprzez kontrolowaną próbę przekroczenia limitu o 5° z zabezpieczeniem autorewersu przy oporze. |  |
|  | Cykle – wybór ilości powtórzeń dla izolacji, oscylacji i rozciągania w zakresie minimum 5-20 cykli |  |
|  | Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota oddzielnie minimum dla przodo/tyłopochyl., odwodzenia/przywodzenia, rotacji wewn/zewn. |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V 50/60 Hz, przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów. |  |
|  | Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota oddzielnie minimum dla przodo/tyłopochyl., odwodzenia/przywodzenia, rotacji wewn/zewn. |  |
|  | Karty pamięci do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta. |  |

| Dotyczy pozycji nr 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) |
|  | Zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji kończyny dolnej ciągłym ruchem biernym z szerokim zakresem programów, możliwością zapisu danych dotyczących ćwiczeń, wózkiem jezdnym i zsynchronizowaną elektrostymulacją |  |
|  | Szyna z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny dla dorosłych i dzieci |  |
|  | Waga urządzenia - do 11 kg |  |
|  | Max wymiary urządzenia długość, szerokość oraz wysokość w najniższym punkcie: 98 x 37 x 24 cm |  |
|  | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego. |  |
|  | Blokada klawiatury pilota przed przypadkową zmianą parametrów. |  |
|  | Ekran LCD TFT z regulacją kontrastu. ze względów ergonomii i użytkowania także przez osoby starsze wyklucza się ekrany dotykowe. |  |
|  | Prosta obsługa z zastosowaniem graficznych ikon funkcyjnych na ekranie |  |
|  | Bieżąca informacja o przebiegu ruchu, funkcji i programie terapii wyświetlana na ekranie pilota. |  |
|  | Elementy regulacyjne szyny z wymiarami długości uda i podudzia ( skala centymetrowa) |  |
|  | Wygodnie regulowana pozycja oparć uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych. |  |
|  | Funkcja „nowy pacjent” resetująca ustawienia dla nowego pacjenta i ustawiająca urządzenie w pozycji wyjściowej |  |
|  | Funkcja „transport” automatyczne ustawienie się szyny w pozycji do transportu |  |
|  | Łączny czas terapii – zapis całkowitego czasu terapii. |  |
|  | Menu serwisowe dla celów serwisu. |  |
|  | Min. zakres wymiarów uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25-57 cm |  |
|  | Min. zakres wzrostu pacjenta 120 – 200 cm |  |
|  | Waga pacjenta min. do 145 kg |  |
|  | Minimalny zakres ruchu biernego w stawie kolanowym od -10°do 120° |  |
|  | Minimalny zakres ruchu biernego w stawie biodrowym od 0°do 115° |  |
|  | Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń, a w zakresie inwersji/ewersji od 40° do 40°, wraz zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych. |  |
|  | Regulacja prędkości pracy w minimum 20 poziomach. |  |
|  | Pauza w wyproście/zgięciu nastawiana w zakresie minimum: od 0 do 59 sekund - regulowana co 1 sekundę i od 1 do 59 minut - regulowana co 1 minutę. |  |
|  | Stopniowe automatyczne przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych. |  |
|  | Zatrzymanie ruchu szyny po naciśnięciu dowolnego przycisku – każdy przycisk, ze względów bezpieczeństwa, stanowi przycisk awaryjny. |  |
|  | Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy. |  |
|  | Automatyczna zmiana kierunku ruchu przy oporze – autorewers. |  |
|  | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w nastawianych minimum 25 poziomach siły oddziaływania. |  |
|  | Klasa ochronności II zabezpieczająca przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim |  |
|  | Oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa z certyfikatem biokompatybilności w pełni dezynfekowane środkami bez konieczności rozcieńczania. |  |
|  | Programowany czas ćwiczenia od 1 min do 24 godzin - ustawiany co minutę z funkcją prezentacji pozostałego czasu ćwiczenia w czytelnej formie graficznej na ekranie pilota |  |
|  | Program rozgrzewki – płynne i stopniowe rozszerzenie do ustawionego zakresu ruchu w minimum 15 cyklach, rozpoczynając ruch od środka tego zakresu |  |
|  | Program rozciągania prostowania – automatyczne poszerzanie zakresu ruchu w kierunku wyprostu poprzez minimum 10 krotną kontrolowaną próbę przekroczenia limitu o 5° z zabezpieczeniem autorewersu przy oporze |  |
|  | Program rozciągania zgięcia – automatyczne poszerzanie zakresu ruchu w kierunku zgięcia poprzez minimum 10 krotną kontrolowaną próbę przekroczenia limitu o 5° z zabezpieczeniem autorewersu przy oporze |  |
|  | Sekwencyjny i kombinacyjny program automatycznie łączący funkcję rozgrzewki, rozciągania prostowania, oscylacji prostowania, rozciągania zgięcia, oscylacji zgięcia i relaksacji (odwrócony program rozgrzewki) w obrębie jednego zabiegu. |  |
|  | Cykliczny program umożliwiający powolne doprowadzenie do zaprogramowanego zakresu ruchu w minimum 3 fazach – fazie ruchów w zakresie maksymalnie mniejszym o 5° od nastawionego, fazie rozszerzającym zakres o maksimum 1° w każdym cyklu oraz fazie pełnych ruchów do zakończenia terapii |  |
|  | Program oscylacji prostowania |  |
|  | Program oscylacji zgięcia |  |
|  | Program elektrostymulacji – umożliwiający stosowanie terapii CPM w synchronizacji z elektrostymulacją po podłączeniu dedykowanego elektrosymulatora |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V 50/60 Hz, przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów. |  |
|  | Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota |  |
|  | Karty pamięci (min. 5 sztuk w zestawie) do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta. |  |
|  | W komplecie dedykowany stabilny, aluminiowy i lekki wózek jezdny z matami antypoślizgowymi i czterema blokowanymi kołami |  |
|  | W komplecie elektrostymulator do zsynchronizowanej, 2-kanałowej stymulacji EMS wraz z przewodem łączącym. |  |

| Dotyczy pozycji nr 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) |
|  | Zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji stawu skokowego ciągłym ruchem biernym |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum dwa silniki z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch stawu skokowego umożliwiające ruchy wielopłaszczyznowe zsynchronizowane górnego i dolnego stawu skokowego oraz realizację ćwiczeń zgodnych z koncepcją PNF |  |
|  | Wybór synchronizacji lub braku synchronizacji pracy silników |  |
|  | Urządzenie stabilne |  |
|  | max wymiary urządzenia nie większe niż długość, szerokość oraz wysokość: 82 x 47 x 42 cm |  |
|  | Możliwość ćwiczeń w pozycji siedzącej i leżącej |  |
|  | Zastosowanie na kończynę prawą lub lewą z czujnikiem bezpieczeństwa prawidłowej konwersji |  |
|  | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego. |  |
|  | Blokada klawiatury pilota przed przypadkową zmianą parametrów. |  |
|  | Ekran LCD TFT z regulacją kontrastu o minimalnej wielkości 320 x 240 pikseli. |  |
|  | Obsługa urządzenia z zastosowaniem graficznych ikon funkcyjnych na ekranie i oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | Bieżąca informacja o przebiegu ruchu, funkcji i programie terapii wyświetlana na ekranie pilota. |  |
|  | Wygodnie regulowana pozycja oparć podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych. |  |
|  | Funkcja „nowy pacjent” resetująca ustawienia dla nowego pacjenta i ustawiająca urządzenie w pozycji wyjściowej |  |
|  | Funkcja „transport” automatyczne ustawienie się szyny w pozycji do transportu |  |
|  | Łączny czas terapii – zapis całkowitego czasu terapii. |  |
|  | Min. zakres wzrostu pacjenta 120 – 200 cm |  |
|  | Zakres ruchu biernego w stawie skokowym zginanie podeszwowe/zgięcie grzbietowe min. 50° - 0° - 40° |  |
|  | Zakres ruchu biernego w stawie skokowym inwersja/ewersja minimum 40° - 0° - 20° |  |
|  | Regulacja wysokości i kąta pochylenia urządzenia, pozycji oparcia podudzia i oparcia stopy |  |
|  | Regulacja prędkości pracy w min. 20 poziomach. |  |
|  | Pauzy nastawiane w zakresie min. od 0 do 59 sekund - regulowana co 1 sekundę |  |
|  | Stopniowe automatyczne przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych. |  |
|  | Zatrzymanie ruchu szyny po naciśnięciu dowolnego przycisku – każdy przycisk, ze względów bezpieczeństwa, stanowi przycisk awaryjny. |  |
|  | Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy. |  |
|  | Automatyczna zmiana kierunku ruchu przy oporze – autorewers. |  |
|  | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w nastawianych minimum 25 poziomach siły oddziaływania. |  |
|  | Klasa ochronności II zabezpieczająca przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim |  |
|  | Oparcia pod kończyny wykonane z elastycznego tworzywa z certyfikatem biokompatybilności w pełni dezynfekowane środkami bez konieczności rozcieńczania. |  |
|  | Programowany czas ćwiczenia od 1 min do 24 godzin - ustawiany co minutę z funkcją prezentacji pozostałego czasu ćwiczenia w czytelnej formie graficznej na ekranie pilota |  |
|  | Program rozgrzewki – płynne i stopniowe rozszerzenie do ustawionego zakresu ruchu w minimum 15 cyklach, rozpoczynając ruch od środka tego zakresu dla inwersji i ewersji oraz prostowania grzbietowego i zginania podeszwowego |  |
|  | Program izolacji – ruchy separowane (po minimum 10 cykli) w dwóch płaszczyznach w ramach jednego ćwiczenia |  |
|  | Funkcja regulacji pozycji zatrzymania silników w programie izolacji |  |
|  | Program rozszerzania ruchu dla minimum prostowania grzbietowego, zginania podeszwowego, inwersji i ewersji – automatyczne poszerzanie zakresu ruchu poprzez minimum 10 krotną kontrolowaną próbę przekroczenia limitu o 5° ze zmniejszoną prędkością i zabezpieczeniem autorewersu przy oporze. |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V 50/60 Hz, przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów. |  |
|  | Dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej wyświetlany na ekranie pilota |  |
|  | Karty pamięci (min. 5 sztuk w zestawie) do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta. |  |

PAKIET 2

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (ZŁ) | Wartość netto (ZŁ) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (ZŁ) | OFEROWANY: nazwa, model, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do podgrzewania i mieszania masy fango | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do podgrzewania masy fango (cieplarka) | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXX |

o następujących parametrach:

| Dotyczy pozycji nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) |
|  | Urządzenie do podgrzewania i mieszania masy fango-parafinowej |  |
|  | Urządzenie składające się ze zbiornika z pokrywą, który zawiera pod dnem i bocznej ścianie elektryczne elementy grzewcze |  |
|  | Automatyczne podgrzewanie i utrzymywanie masy w postaci półpłynnej w zadanej temperaturze |  |
|  | Automatyczne okresowe mieszanie masy, zapobiegające rozwarstwianiu się jej składników |  |
|  | Podgrzewany zawór spustowy |  |
|  | Wylewanie masy ze zbiornika przez specjalny zawór bez konieczności korzystania z czerpaka |  |
|  | Funkcja sterylizacji masy fango-parafinowej |  |
|  | Możliwość ustawienia automatycznego włączenia urządzenia po upływie zadanego czasu |  |
|  | Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej |  |
|  | Pilot umożliwiający zdalne sterowanie |  |
|  | Sterowanie elektroniczne zapewniające ekonomiczne zużycie prądu oraz szybkie dogrzewanie masy |  |
|  | Mieszalnik rozdrabniający masę |  |
|  | Parametry pracy urządzenia prezentowane na wyświetlaczach |  |
|  | System utrzymywania zaprogramowanej temperatury zapobiegający przypalaniu masy |  |
|  | Regulacja temperatury w zakresie min. 55-80°C |  |
|  | Pojemność robocza max. 40l |  |
|  | Temperatura sterylizacji min. 130°C |  |
|  | Zasilanie 400V/50Hz |  |
|  | Wymiary min. (wys. x szer. x gł.) 75 cm x 66 cm x 74 |  |
|  | Maksymalny pobór mocy – max. 2,3 kW |  |
|  | Masa max. 90 kg |  |

| Dotyczy pozycji nr 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) |
|  | Urządzenie do podgrzewania i przechowywania masy w określonej temperaturze |  |
|  | 14 tac do przechowywania mas w ustalonej temperaturze |  |
|  | Tace o wymiarach max. 40x60 cm |  |
|  | Urządzenie ze stali zabezpieczonej przed rdzewieniem |  |
|  | Zintegrowane z urządzenie do mieszania masy fango-parafinowej |  |
|  | Regulacja temperatury min. 25-80°C |  |
|  | Grzałka z wentylatorem termoobiegu pozwalająca na równomierne utrzymywanie zadanej temperatury |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz |  |
|  | Wymiary max. (wys. x szer. x gł.) – 80 cm x 70 cm x 76 cm |  |
|  | Maksymalny pobór mocy – 2,3 kW |  |
|  | Masa max. 100kg |  |

PAKIET 3

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (ZŁ) | Wartość netto (ZŁ) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (ZŁ) | OFEROWANY: nazwa, model, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do ultradźwięków z 2 głowicami bezobsługowymi | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXX |

o następujących parametrach:

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat do ultradźwięków 1- kanałowy |  |
|  | Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6” ułatwiający sterowanie aparatem |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2 |  |
|  | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) |  |
|  | Częstotliwość nośna: 1 MHz, 3 MHz, zmienne (auto 1/3 MHz) |  |
|  | Współczynnik wypełnienia 5-95 % |  |
|  | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa 12cm2 bezobsługowa montowana na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającymi prowadzenie terapii bez obecności terapeuty |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa 18cm2 bezobsługowa montowana na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającymi prowadzenie terapii bez obecności terapeuty |  |
|  | Możliwość podłączenia wieloczęstotliwościowej (1MHz i 3MHz) i wodoodpornej głowicy ultradźwiękowej 1cm2 |  |
|  | Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku |  |
|  | Sekwencje zapisywane przez użytkownika min. 150 |  |
|  | Wbudowane programy terapeutyczne zapisane w pamięci aparatu |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) |  |
|  | Nawigacyjny atlas anatomiczny |  |
|  | Sygnały dźwiękowe |  |
|  | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. |  |
|  | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) |  |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz |  |
|  | Waga aparatu max 3 kg. |  |
|  | Stolik pod aparat max. 6 szuflad o wym.: 960 x 620 x 570 mm (+/- 5 mm) |  |
|  | Uchwyt wyprofilowany pod głowicę bezobsługową montowany do stolika |  |

PAKIET 4

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (ZŁ) | Wartość netto (ZŁ) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (ZŁ) | OFEROWANY: nazwa, model, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bieżnia medyczna | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXX |

O następujących parametrach:

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wytrzymała konstrukcja |  |
|  | Krokowa regulacja wysokości |  |
|  | Prędkość regulowana w zakresie min. 0,2 km/h do 25 km/h |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.) max. 210 cm x 82,5 cm x 140 cm, +/-5% |  |
|  | Maksymalny kąt nachylenia (%) -5 - +15 |  |
|  | Wzmocniona konstrukcja pasa bieżni |  |
|  | Maksymalne obciążenie min.180 kg |  |
|  | Programy treningowe kardio i profilowane |  |
|  | Możliwość wprowadzenia własnych programów treningowych |  |
|  | Testy: Conconi, Step test |  |
|  | Komputer z wyświetlaczem: puls, obciążenie, czas, dystans, spalone kalorie |  |
|  | Bezprzewodowy pomiar tętna |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa –system bezpieczeństwa |  |
|  | Poręcze boczne na całej długości bieżni |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |

PAKIET 5

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (ZŁ) | Wartość netto (ZŁ) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (ZŁ) | OFEROWANY: nazwa, model, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rower medyczny stacjonarny | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXX |

o następujących parametrach:

| L.p. | - Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość treningu pasywnego, aktywnego, wspomagającego |  |
|  | Możliwość prowadzenia treningu ze zmianą jego kierunku ( pasywnego, aktywnego, wspomagającego) |  |
|  | Możliwość prowadzenia treningu z wózka inwalidzkiego oraz z siedziska |  |
|  | System do rozluźniania spastyczności (automatyczna zmiana kierunku pedałowania) |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor z możliwością pochylenia ekranu |  |
|  | Przekątna ekranu monitora – min 7” |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim |  |
|  | Funkcja kontroli kończyn w trakcie treningu określająca aktywność lewej i prawej strony ciała |  |
|  | Kontrola prędkości i oporu dostosowana do możliwości pacjenta |  |
|  | Wyświetlane parametry: prędkość, czas, kierunek obrotów, obciążenie |  |
|  | Wbudowany pakiet gier motywacyjnych z funkcją biofeedbacku |  |
|  | Analiza wyników treningu: czas trwania, dystans, wskaźnik aktywności lewej i prawej strony ciała, spastyczność |  |
|  | Wytrzymała, stabilna konstrukcja |  |
|  | Regulacja wysokości urządzenia umożliwiająca dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta |  |
|  | Możliwość regulowania pozycji pedałów |  |
|  | Przymocowana do pedałów stabilizacja podudzia(stabilne prowadnice do podudzi) z opaskami mocującymi |  |
|  | Zapasowe komplety opasek mocujących (2 kpl po 4 szt.) |  |
|  | Dodatkowe ergonomiczne uchwyty/podpórki mocowane do uchwytów kończyn górnych umożliwiające stabilizację ręki pacjenta podczas treningu |  |
|  | System mocowania wózka inwalidzkiego lub krzesła do urządzenia – dla bezpieczeństwa i stabilności pacjenta |  |
|  | Wbudowane kółka transportowe |  |
|  | Silnik o mocy 240 Watt |  |

PAKIET 6

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (ZŁ) | Wartość netto (ZŁ) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (ZŁ) | OFEROWANY: nazwa, model, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielofunkcyjny fotel z elektryczną regulacją do badań i ćwiczeń w pozycji siedzącej i leżącej | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXX |

o następujących parametrach:

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Regulowane podnóżki (prawy i lewy), z możliwością całkowitego złożenia. Kąt nachylenia podnóżka: 15⁰ - 90⁰ |  |
|  | 5-cio punktowy, magnetyczny system pasów stabilizujących pacjenta |  |
|  | Szybkie odpinanie systemu pasów za pomocą dwóch ruchów |  |
|  | Uchwyt dłoni z możliwością regulowania wysokości i kąta |  |
|  | Stabilizujący pas udowy |  |
|  | Boczne barierki, z możliwością całkowitego złożenia |  |
|  | Łatwe dostosowanie do różnych pozycji pacjenta |  |
|  | Podłokietnik - podpórka przedramienia z pasami stabilizującymi |  |
|  | Regulowana głębokość siedziska 450-570 mm |  |
|  | Szerokość siedziska: minimum 580-650 mm |  |
|  | Elektryczna regulacja nachylenie oparcia 87⁰ - 0⁰ |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości siedziska 490-890 mm |  |
|  | Pilot do sterowania fotelem |  |
|  | Możliwość rozłożenia całego fotela tak aby stanowił on stół terapeutyczny |  |
|  | Centralny system jezdny – opuszczany lub chowany w celu pełnej stabilności urządzenia |  |
|  | Maksymalna masa ciała pacjenta: minimum 135 kg |  |
|  | Wysokość całkowita: minimalny zakres 1320 -1720 mm |  |
|  | Długość całkowita: minimum 1200 mm (złożone podnóżki), minimum 1900 mm w trybie stołu terapeutycznego |  |

PAKIET 7

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (ZŁ) | Wartość netto (ZŁ) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (ZŁ) | OFEROWANY: nazwa, model, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zrobotyzowany system do nauki chodu ze wspomaganym zgięciem podeszwowym i grzbietowym stawu skokowego | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXX |

o następujących parametrach:

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Waga użytkownika(pacjenta) ≤120kg |  |
|  | Wysokość użytkownika 142 – 192 cm |  |
|  | Obwód w pasie 66 - 120 cm |  |
|  | Waga urządzenia ≤ 5 kg |  |
|  | Maksymalna prędkość chodu ≥ 5 km/h |  |
|  | Zasilanie bateryjne |  |
|  | Połączenie poprzez Bluetooth |  |
|  | Wybór trybów pracy urządzenia: asysta, orteza oraz luz. |  |
|  | Testy diagnostyczne chodu minimum 3, np. 2 minutowy test chodu, 6 minutowy test chodu, 10m test chodu. |  |
|  | Tworzenie kont pacjenta i zapisywanie ustawień urządzenia dla danego pacjenta. |  |
|  | Dostęp do statystyk sesji terapeutycznych pacjenta. |  |
|  | Urządzenie przenośne - smartphone do sterowania urządzenia |  |
|  | 2 Ładowarki do baterii |  |

PAKIET 8

| L.p. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (ZŁ) | Wartość netto (ZŁ) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (ZŁ) | OFEROWANY: nazwa, model, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilny elektromiograf z elektrostymulacją wyzwalaną do rehabilitacji | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXX |

o następujących parametrach:

| L.p. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 kanałowa elektrostymulacja: max 50V/100mA, 10us-500us dla wszystkich kanałów, 500us-10s dla wybranego kanału. 4 kanały do użytku z elektrodami powierzchniowymi (z łączem typu snap) kanały do użytku z elektrodami wewnętrznymi (z łączem typu pin 2mm). |  |
| 2 | 4 kanały do użytku z elektrodami powierzchniowymi (z łączem typu snap) 2 kanały do użytku z elektrodami wewnętrznymi (z łączem typu pin 2mm |  |
| 3 | 6 kanałowe pomiary elektromiograficzne o dokładności +- 0,5 % w pełnym zakresie. 4 kanały do użytku z elektrodami powierzchniowymi (z łączem typu snap) 2 kanały do użytku z elektrodami wewnętrznymi (z łączem typu pin 2mm). |  |
| 4 | Poziom podstawowy szumu pomiarowego elektromiografii (baseline noise) < 0,5 uV |  |
| 5 | Próbkowanie sygnału elektromiograficznego co najmniej 1000 próbek / sekundę |  |
| 6 | Pomiar impedancji +-0,5 kOhm |  |
| 7 | Kształty przebiegów elektrostymulacyjnych: prostokątny, trójkątny, sinusoidalny |  |
| 8 | Połączenie poprzez WiFi i/lub Bluetooth |  |
| 9 | Zasilanie bateryjne |  |
| 10 | Pas umożliwiający zamocowanie urządzenia podczas ruchu |  |
| 11 | Możliwość współpracy z elektrodami powierzchniowymi oraz wewnętrznymi (dopochwowe, rektalne) |  |
| 12 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie profili pacjentów i terapeutów |  |
| 13 | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie, wyświetlanie i edycję kont pacjentów |  |
| 14 | Oprogramowanie umożliwiające połączenie bezprzewodowe z urządzeniem |  |
| 15 | Wyświetlanie listy ćwiczeń |  |
| 16 | Ustawianie linii progowej dla elektromiografii i wyzwalanej elektromiografią elektrostymulacji |  |
| 17 | Wyświetlanie podsumowania treningu |  |
| 18 | Wyświetlanie wykresów aktywności mięśniowej w czasie rzeczywistym |  |
| 19 | Korzystanie z testów diagnostycznych, w tym Test Glazera |  |
| 20 | Korzystanie z ćwiczeń opartych o EMG Biofeedback |  |
| 21 | Przeprowadzenie elektrostymulacji, korzystając z predefiniowanych programów: - Elektrostymulacja w naglącym nietrzymaniu moczu - Elektrostymulacja w wysiłkowym nietrzymaniu moczu - Elektrostymulacja w mieszanym nietrzymaniu moczu - Elektrostymulacja w nietrzymaniu kału |  |
| 22 | Prowadzenie elektrostymulacji funkcjonalnej, korzystając z definiowanych programów: - Chwyć i puść - Otwórz i zamknij rękę - Sięganie ręką do twarzy |  |
| 23 | Przeprowadzenie elektrostymulacji wyzwalanej poprzez elektromiografię, korzystając z definiowanych programów: - Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią dla mięśni powierzchniowych - Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią w nietrzymaniu moczu -Elektrostymulacja wyzwalana elektromiografią w nietrzymaniu kału |  |
| 24 | Gry rehabilitacyjne min. 2 |  |
| 25 | Prekonfigurowany tablet do obsługi urządzenia |  |
| 26 | 25 paczek elektrod EKG/EMG (50 szt. każda |  |
| 27 | 50 paczek elektrod elektrostymulacyjnych powierzchniowych 5x5 cm |  |
| 28 | Ładowarka baterii z możliwością jednoczesnego ładowania co najmniej 2 baterii jednocześnie |  |